 WYKAZ ROBÓT OCIEPLENIOWYCH

Dla budynku  KIEPURY  45B 
szczyt lewy

	l.p
	Zakres robót budowlanych
	Uwagi

	1.
	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	

	2.
	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowanie
	

	3.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej- roboty wykonywane ręcznie
	

	4.
	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	

	5.
	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - wzmocnienie - druga warstwa siatki
	

	6.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STO – przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - 3cm styropian
	

	7.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	

	8.
	Ochrona narożników wypukłych
	

	9.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej
	

	10.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	

	11.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - odjęcie tynku cokołu
	

	12.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm,  wykonywane ręcznie
	

	13.
	Malowanie adresu budynku
	

	14.
	Rynny dachowe półokrągłe  Ø 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	

	15.
	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	

	16.
	Rury spustowe okrągłe  Ø 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	

	17.
	Rury spustowe okrągłe  Ø 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	

	18.
	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
	

	19.
	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku

- parapety zewnętrzne,

- ogniomury
	

	20.
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad  25cm
- parapety zewnętrzne,

- ogniomury
	

	21.
	Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB gr.18mm (podkład usztywniający pod obróbki blacharskie ogniomurów
	

	22.
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	


