 WYKAZ ROBÓT OCIEPLENIOWYCH

dla budynku KIEPURY  59
szczyt lewy

	l.p
	Zakres robót budowlanych
	Uwagi

	1.
	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	

	2.
	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowanie
	

	3.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej- roboty wykonywane ręcznie
	

	4.
	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	

	5.
	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - wzmocnienie - druga warstwa siatki
	

	6.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STO – przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - 3cm styropian
	

	7.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	

	8.
	Ochrona narożników wypukłych
	

	9.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej
	

	10.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	

	11.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - odjęcie tynku cokołu
	

	12.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm,  wykonywane ręcznie
	

	13.
	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie

doniece balkonów od środka

doniece balkonów od czoła i dołu

sufity balkonów

czoła balkonów

ściany boczne balkonów (wewnętrzne)

ściany boczne balkonów (zewnętrzne
	

	14.
	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowanie
	

	 15.
	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)
	

	16.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie

- wykonanie warstwy pośredniej
	

	17.
	Malowanie elewacji

doniece balkonów od środka

sufity balkonów

ściany boczne balkonów (wewnętrzne)
	

	18.
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - odjęcie tynku cokołu :

doniece balkonów od czoła i dołu,

czoła balkonów,

ściany boczne balkonów (zewnętrzne)
	

	19.
	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych –wydzielnia balkonów
	

	20.
	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,

ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - analogia balustrady drewniane
	

	21.
	Malowanie adresu budynku
	

	22.
	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	

	23.
	Rynny dachowe półokrągłe   Ø 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	

	24.
	Rynny dachowe półokrągłe  Ø 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	

	25.
	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	

	26.
	Rury spustowe okrągłe  Ø 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	

	27.
	Rury spustowe okrągłe  Ø 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	

	28.
	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
	

	29.
	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer dna do 1,5m i głebok. do 1,5m w gr. kat. III
	

	30.
	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych                                Ø 150mm uszczelnionych zaprawą cementową
	

	31.
	Zasypanie wykopów ziemią
	

	32.
	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku

- parapety zewnętrzne,

- zadaszenia balkonów,

- ogniomury
	

	33.
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad  25cm
- parapety zewnętrzne,

- zadaszenia balkonów,

- ogniomury
	

	34.
	Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB gr.18mm (podkład usztywniający pod obróbki blacharskie ogniomurów
	

	35.
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 

zadaszenia balkonów
	

	36.
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	


